GHS 위험 라벨 수집 파이프라인

현황 진단 및 개선 방향 리포트

물성(Formulation) 부문 | 2026년 7월 14일

【핵심 요약】 GHS 위험 라벨 예측 모델 개발을 위해 PDF 섹션 추출 → 데이터 풍부화 → 라벨 계층화 → 품질 검증의 4단계 파이프라인을 구축·실행 완료하였다. 섹션 매칭률은 39.6%(663/1,675행)로 데이터 상한선(40.0%) 직전까지 개선되었다. 그러나 전체 데이터의 60%는 PDF 경로 자체가 없어 코드 개선만으로는 해결이 불가능하며, 고신뢰 라벨(gold)은 291행에 그쳐 추가 데이터 수집이 모델 개발의 선결 과제이다.

1. 작업 개요 및 배경

1.1 팀 역할 분담

농약 제형(Formulation) 데이터에서 GHS 위험 분류 예측 모델을 개발하는 것이 목표. 성분팀이 개별 성분의 SMILES·독성 데이터를 수집하는 반면, 물성팀은 제형 단위의 위험 라벨 (h_codes, ghs_hazard_classes, signal_word) 및 제형 특성(물리화학적 성질, 제형 코드 등)을 수집·정제한다.

1.2 모델 개발 전략 (Two-Track)

| 트랙 | 방법론 | 입력 데이터 | 활용 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Track A | 직접 예측 (Direct QSAR) | 제형 특성 + 성분 SMILES | 충분한 고신뢰 라벨 확보 시 |
| Track B | GHS CT Hybrid / 잔차 학습 | 성분별 GHS CT 임계값 + 제형 배합비 | 라벨 부족 시 선행 적용 |

현 시점은 고신뢰 라벨이 291행으로 제한적이므로, Track B(GHS CT 가법성 가정)를 베이스라인으로 먼저 확립한 뒤 Track A와의 성능 비교를 통해 최종 전략을 결정하는 것이 권장된다.

2. 파이프라인 구성 및 실행 결과

2.1 전체 파이프라인 흐름

| 단계 | 스크립트 | 주요 작업 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0.5 | pdf_section_extractor.py | PDF/HTML → SDS 섹션별 JSON 추출 (LLM 없이 정규식) | section_extracts/*.json (490개) |
| Phase 1 | enrich_with_sections.py | master workbook + section JSON 조인 → 풍부화 CSV | artifacts/enriched_queue.csv (1,675행) |
| Phase 2 | extract_formulation_features.py | AWS Bedrock LLM 5개 에이전트 병렬 호출 → 제형 특성 추출 | artifacts/formulation_characteristics_output.csv |
| Step 3 | (Phase 2 내) | label_tier 분류 (gold/silver/none) | label_tier 컬럼 추가 |
| Step 4 | export_label_strata.py | gold/combined 서브셋 CSV 분리 출력 | workflow/label_strata/*.csv |
| Step 5 | validate_labels.py | H-code 형식·signal_word 유효성 검증 | workflow/diagnostics/label_validation.csv |

2.2 260714 개선 사항

보조 디렉토리(ordered_option_runs/highlighted_sources/) 추가 처리: PDF 66개 + HTML 13개 = 79개 신규

INPUT_COLS에 Supplemental_* 컬럼 2종 추가 → 이전 버전에서 조용히 누락되던 데이터 복구

2-전략 source_id 매칭 구현: hex 부분 추출(전략 1) + 전체 stem 폴백(전략 2)

파이프 구분 다중 경로 처리 (path1 | path2 형식 24행 대응)

label_tier 시스템 도입: gold(pdf_regex 근거) / silver(값 있으나 근거 없음) / none

라벨 검증 스크립트: H361d, H360Df 등 서브분류 변형 허용, CAUTION EPA 표준 추가

3. 핵심 지표 현황

3.1 섹션 매칭률 (가장 중요한 지표)

| 전체 제형 행 | 1,675행 |
| --- | --- |
| PDF 경로 있는 행 | 670행 (40.0%) ← 데이터 상한선 |
| 실제 매칭 달성 | 663행 (39.6%) ← 상한선까지 0.4%p |
| 개선 전 매칭률 | 33.6% (562행) |
| 이번 개선폭 | +6.0%p (+101행) |
| PDF 경로 없는 행 | 1,005행 (60.0%) ← 코드로 해결 불가 |

병목 진단: 섹션 매칭률 33.6% → 39.6% 개선은 코드 수정(보조 디렉토리 추가, 컬럼 누락 수정)으로 달성 가능한 최대치에 근접한 것이다. 나머지 60%는 PDF 원본 파일이 없어 구조 추출이 근본적으로 불가능하다. 이 1,005행에 대한 데이터 수집(PDF 확보 또는 외부 DB 매칭)이 다음 단계의 핵심 과제이다.

3.2 GHS 라벨 품질 분포

| 라벨 근거 유형 | ghs_hazard_classes | h_codes | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| pdf_regex (Gold) | ~13.5% (약 226행) | 일부 포함 | PDF 직접 추출 — 최고 신뢰도 |
| value_no_pdf (Silver) | ~19.7% (약 330행) | 일부 포함 | LLM 추론값 — 노이즈 위험 있음 |
| none | ~65.8% (약 1,102행) | 대부분 | 값 자체 없음 |

3.3 label_tier 분포 (현재 기준)

| gold (최고 신뢰) | 291행 — pdf_regex 근거 확인된 라벨 |
| --- | --- |
| combined (gold+silver) | 559행 — gold 포함 silver 확장 세트 |
| none | 1,116행 — 라벨 없음 (모델 학습 제외 대상) |

3.4 라벨 검증 결과 (Step 5)

| 검증 항목 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| H-code 형식 오류 (invalid_hcode) | 0건 | ✅ 합격 |
| signal_word 형식 오류 (invalid_signal_word) | 0건 | ✅ 합격 |
| gold 행 중 h_codes 비어있음 (gold_empty_hcodes) | 49건 (gold 291행의 16.8%) | ⚠ 확인 필요 |
| gold 행 중 signal_word 무효값 (gold_null_signal_word) | 11건 (NONE/UNKNOWN) | ⚠ 확인 필요 |

※ gold_empty_hcodes 49건은 ghs_hazard_classes에서 pdf_regex 근거가 확인된 행이므로 ghs_hazard_classes Y변수로는 유효하다. 단, h_codes를 별도 Y변수로 사용할 경우 이 49건은 제외해야 한다.

4. 데이터 수집 병목 상세 진단

4.1 병목 1 — PDF 원본 부재 (최우선 해결 과제)

| 영향 행 수 | 1,005행 (전체의 60.0%) |
| --- | --- |
| 원인 | formulation_ingredients_master_audited.xlsx에 Audit_Source_File, Supplemental_Source_File 모두 공란 |
| 증상 | section_extracts JSON 생성 자체 불가 — 어떤 코드 수정으로도 해결 불가 |
| 필요 조치 | 해당 제형의 SDS/라벨 PDF 원본 확보 또는 외부 DB(EPA, ECHA, 국내 농약 DB) 매칭 |

4.2 병목 2 — 섹션 미탐지율 (섹션 추출 실패)

| 영향 행 수 | 663행 중 약 ~80행 (추정) — section_2 미추출 |
| --- | --- |
| 원인 | PDF 내 섹션 헤더 표기가 비표준 (예: 'HAZARD SUMMARY' 대신 '2. 위험성 개요' 한국어 표기, 또는 연속 텍스트 형식 라벨) |
| 현재 대응 | label_header fallback 처리(섹션 없는 경우 전문 앞 2500자에서 직접 추출)로 부분 보완 |
| 추가 가능 개선 | SECTION_STARTS 패턴에 한국어 패턴 추가 및 화학물질안전원 SDS 양식 대응 |

4.3 병목 3 — LLM 추론 라벨 신뢰도 (Silver 라벨 문제)

value_no_pdf 라벨(약 330행)은 PDF 근거 없이 LLM이 제형명·성분명만 보고 추론한 값이다. 이 라벨을 학습에 포함하면 모델이 '진짜 위험 신호'가 아니라 'LLM의 추론 패턴'을 학습할 위험이 있다.

ghs_hazard_classes_evidence == value_no_pdf: ~19.7% (약 330행)

이 중 실제 정답과 일치하는 비율 미검증 → 무작위 샘플 50건 수동 검증 필요

권장: 초기 모델은 gold(291행)만으로 baseline 수립 후 silver 추가 효과 비교

4.4 병목 4 — 타겟 라벨 불균형

| Y 변수 | 유효값 행 수 (추정) | gold만 | 문제점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ghs_hazard_classes | ~556행 (33.2%) | ~226행 | 클래스 수 다수, 멀티라벨 학습 필요 |
| h_codes | ~405행 (24.1%) | ~242행 | gold 중 49행이 h_codes 없음 |
| signal_word | ~595행 (35.5%) | 일부 | 3-class 분류(DANGER/WARNING/CAUTION) |

signal_word (3-class)가 가장 높은 유효값 비율(35.5%)을 보이므로 초기 모델의 Y변수로 가장 현실적이다. ghs_hazard_classes는 멀티라벨로 구성이 복잡하지만 최종 목표 변수이므로 병행 수집해야 한다.

5. 보완 및 개선 방향

5.1 즉시 실행 가능 (코드/파이프라인 개선)

| 우선순위 | 작업 | 예상 효과 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★ | Phase 2 재실행 (AWS Bedrock) | 새 enriched_queue.csv(663행) 반영 → gold 291 → 350+ 예상 | 물성팀 |
| ★★☆ | 한국어 섹션 헤더 패턴 추가 (pdf_section_extractor.py) | 국내 SDS 섹션 미탐지 보완, section2 추출률 향상 | 물성팀 |
| ★★☆ | Silver 라벨 50건 무작위 수동 검증 | value_no_pdf 라벨의 실제 정확도 파악 → 학습 포함 여부 결정 | 물성팀 |
| ★☆☆ | gold_empty_hcodes 49건 수동 보완 | h_codes Y변수 gold 세트 완성도 향상 | 물성팀 |

5.2 데이터 수집 우선 과제 (중기)

【최우선】 PDF 미확보 1,005행 대상 SDS/라벨 원본 수집

우선 순위: EPA 등록 번호 있는 행 → EPA PPIS/CDX 공개 데이터베이스에서 라벨 PDF 직접 다운로드

ECHA C&L Inventory: EU 농약 제형의 GHS 분류 공개 데이터 활용 가능

국내: 농약 허가 정보시스템(농촌진흥청), 화학물질안전원 MSDS DB

pH, 계면활성제 정보 수집 (제형 특성 핵심 변수)

현재 파이프라인에서 pH가 누락됨 — 안구/피부 자극성 예측에 중요 피처

SDS Section 9 (물리화학적 성질)에서 추출 필요 — 현재 Section 1, 2, 14만 처리 중

성분 SMILES 완성도 향상 (성분팀 협력)

Track A 모델의 핵심 입력값 — 성분팀 데이터와 JOIN 기준점 확립 필요

5.3 섹션 추출 고도화 (pdf_section_extractor.py)

| 개선 항목 | 현재 상태 | 개선 방안 |
| --- | --- | --- |
| Section 9 추출 | 미구현 | pH, 물리적 상태, 밀도 등 제형 특성 변수 추가 추출 |
| 한국어 SDS 패턴 | 영문 패턴만 존재 | '제2절', '유해·위험성' 등 화학물질안전원 표준 양식 대응 |
| GHS 심볼 파싱 | 텍스트만 파싱 | HTML SDS에서 GHS 픽토그램 alt text 추출 추가 |
| 비구조화 라벨 처리 | label_header fallback만 | 미국 EPA RTF/라벨 형식의 ACTIVE INGREDIENT 섹션 특화 파싱 |

6. 모델 개발 로드맵 (데이터 우선)

| 단계 | 기간 (예상) | 목표 | 선결 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase M0 데이터 기반 확립 | 현재 ~ 2026.08 | Gold 라벨 500행 이상 확보 PDF 원본 300건 추가 수집 Phase 2 재실행 → label_tier 갱신 | PDF 추가 수집 AWS Bedrock 실행 |
| Phase M1 Baseline 모델 | 2026.08 ~ 09 | Track B: GHS CT 가법성 베이스라인 signal_word 3-class 분류기 (gold 291행) 성능 지표 확립 (AUC, F1 macro) | Gold ≥291행 확정 성분 SMILES 연결 |
| Phase M2 Track A 실험 | 2026.09 ~ 10 | SMILES 기반 직접 예측 모델 구축 ghs_hazard_classes 멀티라벨 분류 Track A vs B 성능 비교 | Gold ≥500행 SMILES 커버리지 ≥60% |
| Phase M3 모델 고도화 | 2026.10 ~ | Silver 라벨 포함 효과 검증 앙상블 / Transfer Learning 실험 불확실성 추정 추가 | Silver 검증 완료 모델 성능 기준선 확립 |

【현 시점 판단】 모델 개발보다 데이터 수집이 명확한 선결 과제이다.. Gold 291행은 5-fold CV에서 각 fold 당 ~58행으로, 고차원 피처를 가진 멀티라벨 분류에는 과소적합 위험이 높다. PDF 원본 300건 추가 확보 및 Phase 2 재실행으로 gold를 500행 수준으로 올린 뒤 Track B 베이스라인을 우선 수립하는 것을 권장한다.

7. 검증 기준 및 데이터 품질 수락 조건

| 항목 | 현재 값 | 목표 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 섹션 매칭률 | 39.6% | ≥38% (달성) | ✅ 달성 |
| H-code 형식 오류 | 0건 | 0건 | ✅ 합격 |
| signal_word 형식 오류 | 0건 | 0건 | ✅ 합격 |
| label_tier null | 0건 | 0건 | ✅ 합격 |
| gold 행 수 | 291행 | ≥500행 (모델 개발용) | ⚠ 미달 |
| gold ghs_null 수 | 확인 필요 | 0 (목표) | ⏳ 확인 중 |
| Silver 검증 정확도 | 미검증 | ≥80% 일치율 | ⏳ 미실행 |
| Section 9 추출률 | 0% (미구현) | ≥30% | 🔴 미구현 |

8. 다음 단계 액션 아이템

| # | 액션 | 우선순위 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Phase 2 재실행 (extract_formulation_features.py) | 즉시 | 물성팀 | AWS Bedrock 인증 필요 |
| #2 | Step 4, 5 재실행 → 갱신된 gold 수 확인 | 즉시 | 물성팀 | #1 완료 후 |
| #3 | Silver 라벨 50건 무작위 수동 검증 | 1주 내 | 물성팀 | 샘플링 스크립트 작성 필요 |
| #4 | PDF 미확보 1,005행 EPA Reg No. 추출 → EPA DB 조회 | 1주 내 | 물성팀 | EPA PPIS 공개 API 활용 |
| #5 | pdf_section_extractor.py에 Section 9 추출 로직 추가 | 2주 내 | 물성팀 | pH, 물리적 상태 등 |
| #6 | 한국어 SDS 섹션 패턴 추가 | 2주 내 | 물성팀 | 농촌진흥청 MSDS 양식 기준 |
| #7 | 성분팀과 SMILES 커버리지 현황 공유 및 JOIN 기준 협의 | 이번 주 | 물성+성분팀 | Track A 선결 조건 |